# Treppenbau-Plugin für SketchUp – Dokumentation

Oct 1, 2026 · @Jürgen Späder

## Überblick

Treppenbau (Version 1.5.2) erzeugt in SketchUp parametrische Treppen – gerade, gewendelt, mit Podest oder als Wendeltreppe – und gibt die Holzteile als fertige TCN-Fräsprogramme für TpaCAD aus. Alle Maße im Treppendialog sind in cm (Winkel in Grad), im CNC-Dialog in mm.

- 10 Treppenformen: gerade, gerade mit Zwischenpodest, L (Podest/Wendelstufen), U (Podest/Wendelstufen), dreiläufig (2 Podeste/Wendelstufen), Spindeltreppe, Wendeltreppe mit Auge.

- 3 Bauarten: Holztreppe (je Seite Wange eingestemmt, aufgesattelt oder frei), Holmtreppe (Mittelholm), Massivtreppe (Beton-Laufplatte).

- Zwei Rechenwege: aus den Parametern berechnen oder in einen vorhandenen Raum einpassen (Wände, schräge Wände, Treppenloch, Kopffreiheit).

- Prüfung nach DIN 18065 (Richtwerte) mit Warnungen im Dialog.

- CNC-Export: Teile zerlegen, auf Rohplatten verschachteln, TCN je Platte plus Teileliste.csv. Fräser, Gravur und TpaCAD-Pfad teilt sich das Plugin mit dxf4tcn.

Die Parameter werden als JSON an der Komponente gespeichert (Attribut JT_Treppenbau → params). Eine Treppe lässt sich daher jederzeit wieder öffnen und ändern.

## Installation und Start

Voraussetzung ist SketchUp 2017 oder neuer; für den CNC-Export TpaCAD (optional, zum direkten Öffnen).

- In SketchUp Erweiterungen → Extension Manager → Erweiterung installieren wählen.

- treppenbau_7.rbz aus E:\sketchup-treppe auswählen und bestätigen.

- SketchUp ggf. neu starten.

Danach stehen drei Befehle bereit – im Menü Erweiterungen → Treppenbau, in der Symbolleiste Treppenbau und (bei ausgewählter Treppe) im Kontextmenü:

| Befehl | Wirkung | Verfügbar |
| --- | --- | --- |
| Neue Treppe… | Öffnet den Parameterdialog für eine neue Treppe | immer |
| Treppe bearbeiten… | Öffnet die gespeicherten Parameter der gewählten Treppe | nur mit ausgewählter Treppe (auch beim Bearbeiten innerhalb der Komponente) |
| CNC-Export (TCN für TpaCAD)… | Zerlegt, verschachtelt, schreibt TCN + Teileliste | nur mit ausgewählter Treppe |

Eine neue Treppe startet mit den zuletzt verwendeten Werten des Modells; ohne solche mit den Standardwerten.

## Bedienung

Der Parameterdialog zeigt links die Parameter in Gruppen, rechts einen SVG-Grundriss mit Gehlinie, Stufennummern und – im Raum-Modus – Wänden und Treppenloch. Darunter stehen die berechneten Kennwerte (Info) und Warnungen. Felder, die für die gewählte Treppenform oder Bauart nicht gelten, werden ausgeblendet.

- Neue Treppe… aufrufen.

- Unter Treppentyp Form, Drehrichtung und Bauart wählen.

- Entweder die Maße direkt vorgeben oder unter Platzvorgabe „Treppe in verfügbaren Raum einpassen“ wählen und den Raum beschreiben.

- Geschosshöhe eingeben, Steigung und Auftritt prüfen (Info-Bereich).

- Warnungen beachten und Parameter anpassen, bis keine mehr erscheinen.

- Erstellen klicken – die Treppe wird als Komponente im Ursprung eingefügt (Raum-Modus: Ursprung = vordere linke Raumecke).

- Zum Ändern Treppe auswählen → Treppe bearbeiten….

Schaltflächen im Dialog:

| Schaltfläche | Funktion |
| --- | --- |
| Standardwerte | Setzt alle Parameter auf die Werkseinstellung zurück |
| Modell live aktualisieren | Nur beim Bearbeiten: jede Änderung wird sofort ins Modell übernommen |
| Erstellen / Übernehmen | Treppe erzeugen bzw. Änderungen übernehmen, Dialog bleibt offen |
| OK | Übernehmen und schließen |
| Schließen | Schließen ohne weitere Änderung |

Die Bauteile liegen auf vier Tags: Treppe – Stufen, Treppe – Tragkonstruktion, Treppe – Geländer, Treppe – Hilfslinien (Gehlinie, Decke, Raum). Bauteile heißen z. B. „Stufe 5“, „Podest 8“, „Wange außen 2“, „Aufgesattelte Wange innen 1“.

## Parameter-Referenz

Jeder Parameter mit internem Schlüssel (so steht er im gespeicherten JSON), Einheit, Standardwert, Wirkung und Beispiel. Bei Zahlen gilt: 0 = automatisch, wo nicht anders angegeben. Werte unter dem Minimum bzw. über dem Maximum werden beim Laden auf die Grenze gesetzt; Komma und Punkt werden beide akzeptiert.

### Treppentyp

| Parameter (Schlüssel) | Werte / Standard | Bedeutung | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Treppenform (variant) | gerade (Std.), gerade_podest, l_podest, l_wendel, u_podest, u_wendel, z_podest, z_wendel, spindel, auge | Grundform. Podest = Richtungswechsel über ebenes Podest; Wendel = verzogene Stufen mit Drachenstufe auf der Ecke; z_… = dreiläufig (zweimal 90°); spindel/auge = Wendeltreppe um Mittelsäule bzw. offenes Auge. | Flur mit 90°-Knick und wenig Platz → l_wendel |
| Drehrichtung (direction) | links, rechts (Std.) | Drehsinn beim Aufwärtsgehen. Bei geraden Treppen nur: welche Seite als „innen“ gilt (wichtig für Geländer innen/außen). Linksgewendelt wird intern gespiegelt gerechnet. | L-Treppe, die oben nach links abbiegt → links |
| Bauart (construction) | wange (Std., Holztreppe), holm, massiv | wange: Holztreppe, jede Seite einzeln wählbar. holm: Stufen auf Mittelholm. massiv: Beton-Laufplatte mit Stufen. | Stahl-/Kantholzholm mit Holzstufen → holm |
| Seite links (side_left) | wange (Std.), sattel, frei | Nur Bauart wange, nicht bei Wendeltreppen. wange = Stufen eingestemmt (Nuten); sattel = Stufen liegen auf ausgeklinkter Wange; frei = keine Wange (freitragend/Wandverankerung). Links = vom Antritt aus gesehen. | Wandseite eingestemmt, Raumseite aufgesattelt → links wange, rechts sattel |
| Seite rechts (side_right) | wie links | wie links, für die rechte Seite | – |
| Gebäudeart (building) | efh (Std.), sonst, neben | Nur für die Prüfwerte (Richtwerte DIN 18065, siehe Berechnungsgrundlagen). | Kellertreppe als Nebentreppe → neben |

### Platzvorgabe (Raum)

Alle Felder außer Ermittlung erscheinen nur im Raum-Modus; die Treppenloch-Felder nur mit aktivem Treppenloch.

| Parameter (Schlüssel) | Einheit / Standard | Bedeutung | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Ermittlung (fit_mode) | aus (Std.) / raum | aus: Treppe aus den Maßen berechnen. raum: Treppe ohne Luft an die Wände (minus Spiel) und an den Austritt legen; gesucht werden Steigungsanzahl, Auftritt, Laufaufteilung und ggf. Laufbreite. | Treppenhaus 400 × 95 cm → raum |
| Raumlänge (space_l) | cm, 400 | Von der hinteren Wand (gegenüber dem Antritt) bis zum Raumende auf der Antrittsseite. Maximaler Platz in Laufrichtung. | 400 |
| Raumbreite (space_w) | cm, 250 | Entlang der hinteren Wand. Bei zwei Seitenwänden ergibt sie die Laufbreite. | 95 → Laufbreite 83 cm (95 − 2 × 1 cm Spiel − 2 × 5 cm Wange) |
| Spiel Wand – Treppe (wall_gap) | cm, 1,0 | Fuge zwischen Wange/Stufe und jeder vorhandenen Wand. | 1,5 bei unebenem Putz |
| Wand links (wall_left) | ja/nein, ja | Linke Wand vorhanden (vom Antritt aus). Ohne Wand ist die Grenze nur Platzgrenze (Abstand 0). | – |
| Wand rechts (wall_right) | ja/nein, ja | Rechte Wand vorhanden. | Offene L-Treppe → nein |
| Wand hinten (wall_back) | ja/nein, ja | Wand gegenüber dem Antritt vorhanden. | – |
| Winkel hinten–links (angle_left) | °, 90 (45–135) | Innenwinkel der Raumecke hinten links. < 90°: Raum wird nach vorn schmaler, > 90°: breiter. Zwischen zwei Wänden wird die Treppe dann konisch. | 95° → Laufbreite Antritt 115,2 cm / Austritt 83,1 cm |
| Winkel hinten–rechts (angle_right) | °, 90 (45–135) | wie links, Ecke hinten rechts | – |
| Antritt (antritt_l) | cm, 0 | 0 = frei: Antritt ergibt sich aus dem idealen Steigungsverhältnis (höchstens bis Raumende). > 0 = fest: vorderste Stufenkante liegt genau so weit von der hinteren Wand; der Auftritt wird angepasst. | Antritt muss vor einer Tür enden → 330 |
| Treppenloch vorgeben (loch) | ja/nein, nein | Austritt liegt an der Kante des Treppenlochs (gerade: hintere, L: seitliche, U/dreiläufig: vordere Kante); Kopffreiheit wird geprüft, die Decke um das Loch wird gezeichnet. | – |
| Treppenloch Länge (loch_l) | cm, 280 | Ausdehnung in Richtung hintere Wand. | 300 |
| Treppenloch Breite (loch_w) | cm, 100 | Ausdehnung entlang der hinteren Wand. | 100 |
| Treppenloch Abstand links (loch_x) | cm, 0 | Abstand von der linken Raumecke, gemessen an der hinteren Wand. | 0 = bündig links |
| Treppenloch Abstand hinten (loch_y) | cm, 0 | Abstand des Lochs von der hinteren Wand. | 0 = bündig hinten |
| Mindest-Kopfhöhe (head_min) | cm, 200 (min. 150) | Lichte Durchgangshöhe, lotrecht über der Stufe bis Unterkante Decke (Deckendicke = floor_t). Unterschreitung → Warnung. | 200 |

### Höhe & Steigungsverhältnis

| Parameter (Schlüssel) | Einheit / Standard | Bedeutung | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Geschosshöhe (H) | cm, 275 (min. 50) | Oberkante Fertigfußboden unten bis oben. | 275 |
| Anzahl Steigungen (n_steps) | Stk, 0 | 0 = n = H / Ziel-Steigungshöhe, gerundet. > 0 = fest. | 275 / 18 = 15,3 → 15 Steigungen à 18,33 cm |
| Ziel-Steigungshöhe (h_target) | cm, 18 (10–25) | Wunschhöhe einer Stufe für die automatische Anzahl. | 17 → 16 Steigungen à 17,19 cm |
| Schrittmaß (schritt) | cm, 63 (55–70) | Zielwert für 2h + a; daraus folgt der Auftritt. | 63 bei h = 18,33 → a = 26,33 cm |
| Auftritt (a_user) | cm, 0 | 0 = a = Schrittmaß − 2h. > 0 = fester Auftritt auf der Gehlinie. | 26 → Schrittmaß 62,7 cm, Lauf 364 cm statt 368,7 cm |

### Grundriss

| Parameter (Schlüssel) | Einheit / Standard | Gilt für | Bedeutung | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laufbreite (b) | cm, 90 (min. 40) | alle außer Wendeltreppen | Lichte Breite ohne Wangen. Im Raum-Modus nur dort wirksam, wo nicht zwei Wände (bzw. Wand und Treppenauge) die Breite festlegen. | 100 für „Sonstige Gebäude“ |
| Gehlinie Abstand Innenkante (gl) | cm, 0 | L, U, dreiläufig | 0 = Mitte der Laufbreite. Bei U-Treppen und im Raum-Modus wird der Wert innerhalb des Gehbereichs so verschoben, dass jede Drachenstufe mittig auf ihrer Ecke liegt (Info „Gehlinie angepasst“). In geraden Läufen ohne Wirkung. | 0 bei b = 90 → 45 cm |
| Podestlänge (landing_len) | cm, 0 | gerade mit Podest | 0 = Laufbreite. Kürzer als die Laufbreite → Warnung. | 120 für ein bequemes Zwischenpodest |
| Treppenauge (eye) | cm, 20 | U-Treppen | Lichter Abstand der Innenkanten der beiden Läufe (ohne Wangen). Im Raum-Modus folgt daraus die Laufbreite. Bei innerer Wange: mindestens 2 × Wangendicke + 1 cm, sonst stoßen die Wangen zusammen. | 20 bei 5-cm-Wangen → 10 cm Luft zwischen den Wangen |
| Treppenauge dreiläufig (eye_z) | cm, 0 | dreiläufig, nur Raum-Modus | 0 = ergibt sich aus Raumbreite und Laufbreite. > 0 = vorgegeben, die Laufbreite folgt. | 15 |
| Steigungen im 1. Lauf (r1) | Stk, 0 | Podesttreppen | 0 = gleichmäßig verteilt. Bestimmt die Lage des (ersten) Podests. Im Raum-Modus mit festem Antritt/Austritt ergibt sie sich aus dem Raum. | U-Podest, 16 Steigungen → automatisch 8 / 8 |
| Steigungen im 2. Lauf (r2) | Stk, 0 | dreiläufig mit Podesten | 0 = automatisch. | 5 |
| Stufen vor der Drachenstufe (m1) | Stk, 0 | Wendelstufen-Treppen | Lage der Wendelung. 0 = mittig. Klein = Wendelung unten am Antritt, groß = oben am Austritt. Die Drachenstufe liegt immer spiegelgleich mittig auf der Ecke. | 3 → Wendelung direkt nach dem Antritt |
| Stufen zwischen den Drachenstufen (m2) | Stk, 0 | dreiläufig gewendelt | Anzahl Stufen im mittleren Lauf. 0 = automatisch. | 4 |
| Verzogene Stufen je Wendelung (nv) | Stk, 0 | Wendelstufen-Treppen | 0 = automatisch. Mehr verzogene Stufen = gleichmäßigere, breitere Innenauftritte. Wird ggf. auf den verfügbaren Platz begrenzt oder erhöht (Warnung). | 6 statt 4, wenn der Innenauftritt zu schmal ist |
| Mindestauftritt Innenkante (min_inner) | cm, 10 | Wendelstufen-Treppen | Prüfwert: schmalster Auftritt an der Innenkante; darunter → Warnung. Bestimmt auch den kleinsten erlaubten „Haken“ der Drachenstufe (≥ 5 cm bzw. min_inner/2). | 10 |

### Wendeltreppe

Nur für spindel und auge.

| Parameter (Schlüssel) | Einheit / Standard | Bedeutung | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Außendurchmesser (D_out) | cm, 180 (min. 80) | Gesamtdurchmesser. Im Raum-Modus aus dem Raum ermittelt (mind. 100 cm). | 180 → Außenradius 90 cm |
| Spindel-/Augendurchmesser (d_in) | cm, 0 | 0 = automatisch: Spindel 12 cm, Auge 50 cm. Außen- minus Innenradius muss ≥ 40 cm sein. | Stahlrohr Ø 16 → 16 |
| Radius der Gehlinie (rg) | cm, 0 | 0 = Mitte der Laufbreite. Muss zwischen Innen- und Außenradius liegen. | 0 bei 180/12 → 48 cm |
| Gesamtdrehwinkel (angle) | °, 0 | 0 = aus dem Auftritt berechnet. Vorgegeben → der Auftritt ergibt sich daraus. | 360 für Austritt über dem Antritt |

### Stufen

Nur Bauart Holztreppe und Holm.

| Parameter (Schlüssel) | Einheit / Standard | Bedeutung | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Trittstufendicke (tread_t) | cm, 4,0 | Dicke der Tritt- und Podestplatten; bestimmt im CNC-Export die Plattenstärke (40 mm). | 4 (Buche Massivholz) |
| Unterschneidung (nosing) | cm, 3,0 | Überstand der Stufenvorderkante über die darunterliegende Stufe. | 3 |
| Setzstufen (risers) | ja/nein, nein | Senkrechte Platten zwischen den Stufen (geschlossene Treppe). | ja für geschlossene Treppe |
| Setzstufendicke (riser_t) | cm, 2,0 | Dicke der Setzstufen; verlängert die Trittstufe nach hinten um diese Dicke. | 2 |

### Tragkonstruktion

| Parameter (Schlüssel) | Einheit / Standard | Gilt für | Bedeutung | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wangendicke (str_t) | cm, 5,0 | eingestemmte Wange | Brettdicke der Wange (CNC: 50-mm-Platte). | 5 |
| Wange über Stufenvorderkante (str_over) | cm, 5,0 | eingestemmte Wange | Lotrechter Überstand der Wangenoberkante über der Linie der Stufenvorderkanten; in geraden Läufen exakt, in Wendelbereichen mindestens. | 5 |
| Wange unter Stufenunterkante (str_under) | cm, 4,0 | eingestemmte Wange | Lotrechter Mindestabstand der Wangenunterkante unter dem hinteren Ende jedes Einstands. Darf größer werden, nie kleiner. | 4 |
| Wangenform (str_form) | gerade (Std.) / kurve | eingestemmte Wange | gerade: gerade Kanten, konstante Breite str_h. kurve: Ober- und Unterkante als knickfreie Kurve je Lauf, Breite variabel; gerade Läufe bleiben gerade, Podeste waagerecht. | L-Treppe mit schlanker Wange im Wendelbereich → kurve |
| Wangenhöhe (str_h) | cm, 0 | Wangenform gerade | Brettbreite, rechtwinklig zur Kante, für alle Wangen gleich. 0 = kleinste passende. Zu klein → Warnung mit nötigem Mindestmaß. | gerade Std.-Treppe: automatisch 27,5 cm; L gewendelt: 42,5 cm |
| Dicke aufgesattelte Wange (sat_t) | cm, 6,0 | aufgesattelt | Brettdicke. | 6 |
| Restbreite unter Ausklinkung (sat_rest) | cm, 12 (min. 4) | aufgesattelt | Rechtwinklig vom inneren Eckpunkt der Ausklinkungen bis zur Unterkante – tragender Querschnitt. | 12 |
| Stufenüberstand seitlich (sat_inset) | cm, 3,0 | aufgesattelt | Um so viel ist die Sattelwange unter der Stufe eingerückt. | 3 |
| Holmbreite (holm_w) | cm, 12 | Holm | Breite des Mittelholms. | 12 |
| Holmhöhe (holm_h) | cm, 24 | Holm | Lotrechte Höhe des Holms. | 24 |
| Laufplattendicke (slab_t) | cm, 16 | Massiv | Dicke der Beton-Laufplatte. | 16 |

### Geländer

| Parameter (Schlüssel) | Einheit / Standard | Bedeutung | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Geländer / Handlauf (rail) | keins, aussen (Std.), innen, beide | Seite(n) mit Geländer; innen/außen bezogen auf die Drehrichtung. | Treppe an der Wand mit offenem Auge → innen |
| Handlaufhöhe (rail_h) | cm, 90 (min. 60) | Über der Stufenvorderkante, lotrecht. | 90 |
| Handlaufdurchmesser (rail_d) | cm, 4,5 | Rundprofil. | 4,5 |
| Pfosten an jeder n-ten Stufe (post_every) | Stk, 1 | 1 = jede Stufe einen Pfosten (Stabgeländer), 3 = jede dritte. | 1 |
| Pfostenquerschnitt (post_s) | cm, 4,0 | Quadratischer Querschnitt. | 4 |
| Geländerabstand (rail_inset) | cm, 5,0 | Abstand von der Laufkante. Bei Wangentreppen steht das Geländer mittig auf der Wange. | 5 |

### Darstellung

| Parameter (Schlüssel) | Einheit / Standard | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Gehlinie einzeichnen (show_walkline) | ja/nein, ja | Gehlinie als Hilfslinie (Tag Hilfslinien). |
| Austrittskante andeuten (show_floor) | ja/nein, ja | Obere Deckenkante bzw. Decke um das Treppenloch zeichnen. |
| Deckendicke (floor_t) | cm, 20 | Darstellung der Decke; zugleich Maß für die Kopffreiheitsprüfung. |

## Berechnungsgrundlagen

Das Plugin rechnet in drei Schritten: Steigungsanzahl → Steigungshöhe → Auftritt auf der Gehlinie.

n = \operatorname{round}\left(\frac{H}{h_{Ziel}}\right), \qquad h = \frac{H}{n}, \qquad a = S - 2h

Dabei ist S das Schrittmaß (Standard 63 cm). Die Treppe hat n Steigungen und n − 1 Auftritte; die Lauflänge auf der Gehlinie ist (n − 1) × a. Der Steigungswinkel ist arctan(h / a). Ein Auftritt unter 10 cm bricht die Berechnung ab.

Beispiel: H = 275 cm, h_Ziel = 18 cm → n = 15, h = 18,33 cm, a = 63 − 36,67 = 26,33 cm, Lauf = 14 × 26,33 = 368,7 cm, Winkel 34,8°.

### Prüfwerte (Richtwerte nach DIN 18065)

| Gebäudeart | Laufbreite min. | Steigung h | Auftritt a |
| --- | --- | --- | --- |
| Wohngebäude ≤ 2 Wohnungen (efh) | 80 cm | 14–20 cm | 23–37 cm |
| Sonstige Gebäude (sonst) | 100 cm | 14–19 cm | 26–37 cm |
| Nicht notwendige Treppe (neben) | 50 cm | 14–21 cm | 21–37 cm |

Zusätzlich für alle: Schrittmaß 59–65 cm; höchstens 18 Steigungen je Lauf (sonst Zwischenpodest); Innenauftritt ≥ min_inner; Kopffreiheit ≥ head_min (Raum-Modus mit Treppenloch) bzw. ≥ 200 cm bei Wendeltreppen. Verletzungen erscheinen als Warnung, die Treppe wird trotzdem erzeugt.

### Grundriss und Wendelung

Der Grundriss besteht aus drei Linien in Laufrichtung: Innenkante, Gehlinie, Außenkante. Jede Stufenkante verläuft von einem Punkt der Innenkante durch ihren Punkt auf der Gehlinie bis zur Außenkante. Wie stark die Stufen verzogen werden, steuert die Zuordnung zwischen Gehlinie und Innenkante.

- Drachenstufe: Jede Ecke einer gewendelten Treppe liegt genau in der Mitte einer Stufe; deren beide Kanten sind spiegelgleich zur Eckdiagonale.

- Keine kleinen Haken: Die Kanten treffen die Innenkante entweder genau in der Ecke (klassischer Drachen) oder mindestens 5 cm bzw. min_inner/2 davon entfernt.

- U-Treppe: Der Abstand der beiden Eckmitten auf der Gehlinie muss ein Vielfaches des Auftritts sein; dazu wird der Gehlinienabstand angepasst.

- Podeste sind parallel verschobene Linien; Wendeltreppen werden radial um den Mittelpunkt gerechnet.

### Raum-Modus

Die Treppe liegt an jeder vorhandenen Wand genau mit dem Spiel an. Zwischen zwei Seitenwänden füllt die Laufbreite den Raum (bei schrägen Wänden konisch); sonst gilt b als Höchstwert. L-Treppen liegen mit Lauf 1 an der Außenwand und Lauf 2 an der hinteren Wand. Bleibt bei Podesttreppen Länge übrig, wird das Podest verlängert. Ist der Antritt fest und passt er nicht zu den Drachenstufen, wird er minimal verschoben (Warnung mit cm-Angabe). Wendeltreppen werden als Kreis in einen rechteckigen Raum gelegt; schräge Wände werden dort nicht berücksichtigt.

## Komplette Beispiele

Alle Ergebnisse unten wurden mit dem Rechenkern von Version 1.5.2 ermittelt; nicht genannte Parameter stehen auf Standard.

### Beispiel 1 – Gerade Wangentreppe (alles Standard)

Eingabe: variant = gerade, H = 275, b = 90, beide Seiten Wange.

| Kennwert | Ergebnis |
| --- | --- |
| Steigungen / Auftritte | 15 / 14 |
| Steigung h / Auftritt a | 18,33 cm / 26,33 cm |
| Schrittmaß / Winkel | 63,0 cm / 34,8° |
| Grundriss (ohne Wangen) | 90,0 × 368,7 cm |
| Wangenbreite (automatisch) | 27,5 cm |

Variante: a_user = 26 → Schrittmaß 62,7 cm, Winkel 35,2°, Lauf 364,0 cm. Mit side_right = sattel und str_form = kurve bleibt die linke Wange in diesem geraden Lauf gerade (27,4 cm).

### Beispiel 2 – L-Treppe mit Wendelstufen

Eingabe: variant = l_wendel, H = 270, b = 90.

| Kennwert | Ergebnis |
| --- | --- |
| Steigungen / h / a | 15 / 18,00 cm / 27,00 cm |
| Lauf auf der Gehlinie | 378,0 cm |
| Grundriss | 230,2 × 257,2 cm |
| Gehlinie ab Innenkante | 45,0 cm |
| Innenauftritt min. / Außenauftritt max. | 15,2 cm / 65,9 cm |
| Drachenstufe | Nr. 8 |
| Wangenbreite (automatisch) | 42,5 cm |

Soll die Wendelung näher an den Antritt, m1 verkleinern (z. B. 3). Ist der Innenauftritt zu schmal, nv erhöhen.

### Beispiel 3 – U-Treppe mit Podest

Eingabe: variant = u_podest, H = 280, b = 100, eye = 20.

| Kennwert | Ergebnis |
| --- | --- |
| Steigungen / h / a | 16 / 17,50 cm / 28,00 cm |
| Steigungen je Lauf | 8 / 8 |
| Grundriss | 220,0 × 296,0 cm |
| Wangenbreite (automatisch) | 30,5 cm |

Grundrissbreite = 2 × 100 + 20 = 220 cm.

### Beispiel 4 – Spindeltreppe

Eingabe: variant = spindel, H = 270, D_out = 180.

| Kennwert | Ergebnis |
| --- | --- |
| Radien innen / Gehlinie / außen | 6,0 / 48,0 / 90,0 cm |
| Gesamtdrehwinkel / Stufenwinkel | 451,2° / 32,23° |
| Auftritt innen / außen | 3,4 / 50,6 cm |
| Durchgangshöhe | ca. 197 cm → Warnung (< 200 cm) |

Abhilfe: den Drehwinkel verkleinern oder den Durchmesser vergrößern – dann liegen mehr Stufen unter einer vollen Umdrehung. Nachgerechnet: angle = 400° → Auftritt 23,93 cm, Durchgangshöhe 222,8 cm; a_user = 25 → 417,8°, 213,1 cm; D_out = 200 → 218,0 cm. Ein größerer Winkel (480°) verschlechtert dagegen auf 185 cm – der Warnungstext im Plugin („Drehwinkel/Auftritt vergrößern“) ist hier irreführend. Wangen werden bei Wendeltreppen nicht erzeugt.

### Beispiel 5 – Gerade Treppe in einen schmalen Flur einpassen

Eingabe: fit_mode = raum, space_l = 400, space_w = 95, H = 275, alle drei Wände, Spiel 1 cm.

| Kennwert | Ergebnis |
| --- | --- |
| Laufbreite (eingepasst) | 83,0 cm |
| Antritt ab hinterer Wand | 369,6 cm (von 400 cm) |
| Luft zu den Wänden | 0,0 / 0,0 / 0,0 cm |
| Austritt | an Wand / Raumgrenze |

Mit angle_left = 95° wird die Treppe konisch: Laufbreite 115,2 cm am Antritt, 83,1 cm am Austritt.

### Beispiel 6 – L-Treppe im Raum mit offener Seite

Eingabe: fit_mode = raum, variant = l_wendel, space_l = 380, space_w = 220, H = 275, wall_right = nein.

| Kennwert | Ergebnis |
| --- | --- |
| Steigungen / h / a | 16 / 17,19 cm / 28,63 cm |
| Laufbreite | 90,0 cm |
| Antritt ab hinterer Wand | 334,5 cm |
| Gehlinie angepasst | 42,6 cm statt 45,0 cm |
| Innenauftritt min. | 17,5 cm |
| Drachenstufe | Nr. 10 |

Mit festem Antritt antritt_l = 330 sinkt der Auftritt auf 27,50 cm (Schrittmaß 61,9 cm); die Gehlinie wandert auf 34,7 cm und liegt damit außerhalb des Gehbereichs (Warnung).

## Export und CNC

CNC-Export (TCN für TpaCAD)… zerlegt die gewählte Treppe in flache Frästeile, verschachtelt sie je Materialstärke auf Rohplatten und schreibt eine TCN-Datei je Platte plus eine Teileliste. Alle Maße hier in mm. Die Vorschau im Dialog zeigt jede Platte mit Teilen, Nuten, Ausnutzung und Warnungen; erst Exportieren fragt nach dem Zielordner.

### Teile und Bezeichnungen

| Kürzel | Teil | Stärke aus |
| --- | --- | --- |
| T1, T2 … | Trittstufe (inkl. Unterschneidung, Setzstufendicke und Einstand) | tread_t |
| P5 … | Podest | tread_t |
| R1 … | Setzstufe | riser_t |
| WA1 / WI1 … | Wange außen / innen, abgewickelt mit Nuten | str_t |
| SA1 / SI1 … | Aufgesattelte Wange außen / innen (ohne Nuten) | sat_t |
| N1 … | Eckpfosten der Wange | str_t |
| G1 … | Geländerpfosten | post_s |
| H1 … | Handlauf (gerades Stück) | rail_d |

Nicht exportiert werden der Holm (Stahl bzw. Kantholz) und bei Massivtreppen Stufen und Laufplatte (Beton) – dort nur Geländerteile.

### CNC-Parameter

Mit „dxf4tcn“ markierte Werte werden mit dem Plugin dxf4tcn geteilt: Ändern in einem Plugin ändert sie auch im anderen. Alle Werte werden beim Export gespeichert.

| Gruppe | Parameter (Schlüssel) | Standard | Bedeutung | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rohplatte | Länge X, Faserrichtung (plate_l) | 2800 mm | Plattenlänge; X = Faserrichtung. | 3000 für Leimholz 3 m |
| Rohplatte | Breite Y (plate_w) | 2070 mm | Plattenbreite. | 1220 |
| Rohplatte | Randabstand (margin) | 10 mm | Freier Rand. Kleiner als Fräserradius → Warnung. | 10 |
| Rohplatte | Faserrichtung beachten (grain) | ja | Ja: Teile nur 0°/180° (Stufen quer, Wangen längs zur Faser). Nein: auch 90°/270°, meist weniger Verschnitt. | Nein bei MDF/Multiplex |
| Fräser (dxf4tcn) | Fräser Außenkontur (tool_outer) | 1000 | Werkzeugnummer: Diamant (1000, Ø 12), Wendeplatte (1300, Ø 12), 8-mm-Diamant (2200, Ø 8). | 2200 für enge Radien |
| Fräser | Fräserdurchmesser (tool_d) | 12 mm | Wird je Werkzeugnummer gespeichert. | 8 |
| Fräser | Teileabstand (gap) | 0 | 0 = Ø + 4 mm (bei Ø 12 also 16 mm). | 20 |
| Fräser (dxf4tcn) | Durchfräsen (overcut) | 1,0 mm | So viel tiefer als die Materialstärke wird gefräst. | 0,5 auf Opferplatte |
| Fräser (dxf4tcn) | Uhrzeigersinn / Korrektur links (climb) | ja | Fräsrichtung der Außenkontur. | – |
| Teile | Trittstufen und Podeste (p_treads) | ja | Nicht bei Massivtreppe. | – |
| Teile | Setzstufen (p_risers) | ja | Nur wenn Setzstufen aktiv. | – |
| Teile | Wangen (p_stringers) | ja | Nur Bauart Holztreppe. | – |
| Teile | Geländerpfosten (p_posts) | ja | Nur mit Geländer. | aus, wenn Metallpfosten |
| Teile | Handlauf (p_rail) | ja | Nur gerade Stücke. | – |
| Nuten | Einstand / Nuttiefe (einstand) | 15 mm | Tritt- und Setzstufen werden um dieses Maß in die Wangen verlängert; die Wangen bekommen passende Nuten. 0 = keine Nuten. Fast so groß wie die Wangendicke → Warnung. | 15 bei 50-mm-Wange |
| Nuten | Werkzeug Nutfräser (pocket_tool) | 1400 | Werkzeugnummer für die Ausräumbahnen. | – |
| Nuten | Durchmesser Nutfräser (pocket_d) | 10 mm | Bahnabstand ½ Ø; Innenecken behalten den Fräserradius. | 10 |
| Gravur | Teilenummern gravieren (engrave) | nein | Einstrich-Gravur (z. B. T5, WA1) wie die Verzierungen in dxf4tcn (r0/r1). | ja für die Montage |
| Gravur (dxf4tcn) | Werkzeug (deco_tool) | 1400 | r0 „werkzeug“. | – |
| Gravur (dxf4tcn) | Tiefe (deco_depth) | 2,0 mm | r1 „zkontur“. | 1 |
| Gravur | Schrifthöhe (text_h) | 30 mm | – | 20 |
| Ausgabe | Raster Verschachtelung (grid) | 5 mm | Kleiner = dichter, aber langsamer. | 2 |
| Ausgabe (dxf4tcn) | Erste TCN in TpaCAD öffnen (open_tpa) | ja | Startet TpaCAD mit der ersten Datei (Programmpfad wählbar, sonst Windows-Verknüpfung). | – |

### Ausgabedateien

Der Dateiname setzt sich aus Modellname und Komponentenname zusammen, z. B. für Modell „Haus“ und Treppe „Treppe EG“:

- Haus_Treppe_EG_40mm_Platte1.tcn, Haus_Treppe_EG_40mm_Platte2.tcn – Stufen

- Haus_Treppe_EG_50mm_Platte1.tcn – Wangen

- Haus_Treppe_EG_Teileliste.csv – Spalten Nr, Teil, Bezeichnung, Stärke, Länge, Breite, Fläche m², Datei, X, Y, Drehung; Semikolon, Dezimalkomma, Windows-1252 (direkt in Excel lesbar). Teile, die auf keine Platte passen, stehen dort als „NICHT PLATZIERT“.

In jeder TCN-Datei kommen Gravur und Nuten zuerst, die Außenkontur zuletzt. Der Zielordner wird mit dxf4tcn geteilt.

## Fehlerbehebung und Hinweise

Warnungen lassen die Treppe trotzdem entstehen; Fehler brechen die Berechnung ab und werden statt der Info angezeigt.

| Meldung | Ursache | Abhilfe |
| --- | --- | --- |
| Steigung / Auftritt / Schrittmaß außerhalb … | Richtwerte der Gebäudeart verletzt | n_steps, h_target, schritt oder a_user anpassen; ggf. building prüfen |
| Laufbreite … < 80 cm | Zu schmal für die Gebäudeart | b erhöhen bzw. Raum/Spiel prüfen |
| Schmalster Innenauftritt … < 10 cm | Zu wenige verzogene Stufen | nv erhöhen, gl vergrößern, Wendelung mit m1 verschieben |
| Innenauftritt ≤ 0 – Geometrie ungültig | Wendelung passt nicht in den Platz | wie oben; im Raum-Modus Antritt freigeben oder Treppenloch verlängern |
| Drachenstufen lassen sich nicht mittig auf die Ecken legen | U-Treppe: Auge, Laufbreite und Auftritt passen nicht zusammen | eye, b oder a_user ändern |
| Gehlinie (…) liegt außerhalb des Gehbereichs | Anpassung für mittige Drachenstufen zu groß | Antritt freigeben (antritt_l = 0) oder Laufbreite ändern |
| Lauf …: mehr als 18 Steigungen | Langer Lauf ohne Podest | Podestform wählen |
| Treppenauge schmaler als zwei Wangendicken | Innere Wangen stoßen zusammen | eye ≥ 2 × str_t + 1 cm |
| Wangenhöhe … zu gering – mindestens … nötig | str_h zu klein | str_h = 0 (automatisch) oder angegebenen Wert eintragen |
| Durchgangshöhe ca. … < 200 cm (Wendeltreppe) | Zu wenige Stufen je Umdrehung | Drehwinkel verkleinern oder D_out vergrößern (siehe Beispiel 4) |
| Kopffreiheit nur … cm | Treppenloch zu kurz oder falsch gelegen | loch_l verlängern, loch_x/loch_y prüfen |
| Zwischen Treppe und Wand bleiben … cm Luft | Treppe füllt den Raum nicht ganz | Antritt freigeben, Laufbreite/Treppenform prüfen |
| Antritt um … cm verschoben | Fester Antritt und Austritt nicht mit mittigen Drachenstufen vereinbar | Hinnehmen oder Antritt freigeben |
| Raum zu schmal / zu klein / Treppe zu schmal | Raummaße reichen nicht | Raummaße, Spiel, Auge prüfen |
| … Teil(e) passen nicht auf die Rohplatte | Teil länger als die Platte (meist Wangen) | plate_l erhöhen, grain aus, oder Wange teilen |
| Randabstand kleiner als Fräserradius | margin < tool_d/2 | margin erhöhen |

### Bekannte Einschränkungen

- Beim Nachrechnen für diese Doku fiel auf: Raum-Modus L gewendelt mit Treppenloch (Raum 380 × 220, Loch 300 × 100) ergibt Innenauftritt 0 cm – auch mit nv = 4. Das Treppenloch erzwingt dort steile 19,64 cm Steigung und 23,71 cm Auftritt.

- Keine gemischten Treppen (Podest + Wendelstufen).

- Wangenenden an einer schrägen Austrittswand: im Grundriss schräg, im CNC-Teil rechtwinklig – Gehrung von Hand.

- Sattelwangen sind an Ecken stumpf gestoßen (keine Gehrung).

- Treppenloch nur rechteckig und achsparallel.

- Wendeltreppen: keine Wangen; schräge Wände im Raum-Modus nicht berücksichtigt.

- Alte Treppen (vor 1.4) erhalten beim Öffnen automatisch str_h = 0, weil die Wangenhöhe früher lotrecht gemessen wurde.